# 上海对外经贸大学德政楼417会议室改造设备

# 采购需求

一、项目简介

为配合德政楼417会议室改造项目建设，提升德政楼会议交流工作的保障能力，满足更高服务要求，拟开展会议一体机采购工作，项目包括会议一体机1套、会议摄像头2套、配套扩声发言设备1套及中控设备1套，包含设备安装及安装后调试服务等。

二、项目要求

1.投标产品应按照国家和行业有关环保、安全等标准进行制造，并应满足本招标文件的各项要求。在项目正式实施前，须按照采购方要求，向采购方出具项目最终建设方案，待采购方确认后方可实施。

2.技术规格：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，系统整体设计、各空间功能、设备配置、电容量、网络配备、安全等要符合科学规律和先进的系统设计思想。各子系统除要达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其它系统之间的资源共享等等问题。整体系统必须符合先进安全、稳定可靠、开放标准、可扩展、易操作易维护、技术先进等建设原则。

4.本项目会议一体机所用品牌要求为业界质量及口碑较好的如下品牌：MAXHUB、亿联、ClassIn。中控系统所用智慧空间物联控制主机、嵌入式可编程触屏要求为业界质量及口碑较好的如下品牌：快思聪、快捷、万星彤泰。

三、项目采购内容及交付时间、地点

（一）项目采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议一体机 | 台 | 1 |
| 2 | 视频会议摄像头 | 台 | 2 |
| 3 | 视频采集卡 | 台 | 1 |
| 4 | 阵列声柱 | 只 | 4 |
| 5 | 数字功放 | 台 | 2 |
| 6 | 数字音频矩阵 | 台 | 1 |
| 7 | 无线会议一拖二手持 | 套 | 2 |
| 8 | 5G WIFI无线数字会议系统主机 | 台 | 1 |
| 9 | 方管会议话筒主席机 | 只 | 1 |
| 10 | 方管会议话筒代表机 | 只 | 15 |
| 11 | 充电箱 | 套 | 1 |
| 12 | 发射器 | 台 | 1 |
| 13 | 会议话筒处理器 | 台 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 15 | 智慧空间物联控制主机 | 台 | 1 |
| 16 | 嵌入式可编程触屏 | 台 | 1 |
| 17 | 无线触摸终端 | 台 | 1 |
| 18 | 无线控制系统 | 套 | 1 |
| 19 | 定制化编程 | 套 | 1 |
| 20 | HDMI高清矩阵 | 台 | 1 |
| 21 | 机柜 | 台 | 1 |
| 22 | 设备线材辅材 | 批 | 1 |
| 23 | 实施 | 项 | 1 |

###### 备注：★需提供会议一体机、智慧空间物联控制主机、嵌入式可编程触屏的制造商授权及售后服务承诺并加盖制造商公章。

（二）技术规格要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议一体机 | ▲1.整机屏幕采用≥98英寸LCD液晶屏，屏幕显示分辨率3840*2160，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms； 2. 色域≥90%NTSC，整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术，钢化玻璃和液晶屏间隙≤0.86mm，减少显示面板与玻璃间的散射，偏光，画面显示更加通透清晰； 3.在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5；屏体采用防蓝光设计，无需通过任何设置，默认实现硬件低蓝光，达到护眼效果； ▲4.支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可支持不少于4.5倍的画面放大； ▲5.整机采用红外触控技术，触摸精度±1mm，最小识别物2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm，支持20点书写，40点触摸； ▲6.整机正面上居中内置不低于2000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面；摄像头对角线场视角≥98°，畸变≤1.47%；支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等； 7.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米；采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音），频响范围80Hz-20KHz； 8.支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，支持预设不少于9个机位； 9.支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向； ▲10.前置全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输；支持个人电脑通过Type-C接口调用整机内置摄像头、麦克风、音响； 11. CPU采用Intel酷睿系列i5 12代或以上配置，内存8GB，硬盘256GB；内置Windows 10及以上正版操作系统； ▲12.用户电脑与大屏无需连接在同一网络，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速投屏；用户电脑可以通过浏览器直接投屏至大屏，无需单独安装投屏应用客户端；支持统信UOS及麒麟OS的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器投屏； ▲13.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏；无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示；无线传屏器连接速度≤3S；用户电脑支持通过无线传屏器或者传屏软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中； 14.支持单笔双色书写，即笔尖设定一种颜色，笔尾设定另外一种颜色，实现讲解内容差异化标注；可根据擦除速度，自动调整橡皮擦大小，实现智能擦除； ▲15.内含设备基础应用操作手册，内容分视频和文字版本，支持通过手机扫码方式获取相关内容，且支持一键快速连接在线客服，专人在线演示，及时解答产品疑问； 16.个人端隐私保护，能避免如微信弹窗，当开启应用窗口投屏，电脑屏幕仍能打开别的应用处理其他事情 17.传屏开启独占模式之后，进入沉浸模式，阻止其他人传屏，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断； ▲18.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示；支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验； 19.产品通过CCC强制认证、CQC节能认证； 以上内容均需提供权威第三方检测报告，并加盖制造商公章 |
| 2 | 视频会议摄像头 | ▲1.需采用高品质超高解析度的4K超高清长焦镜头，最大支持光学变焦≥30倍，数字变焦≥8倍，59°水平视场广角，采用国际知名厂家生产的1/1.8英寸，CMOS 图像传感器，842 万 像 素 的 高 品 质 UHD CMOS 传感器，支持4K@60fps/59.94fps/30fps/29.97fps, 1080P@60fps, 1080I@60fps,1080I@50fps，1080P@30fps,1080P@59.94fps,1080I@59.94fps, 1080P@29.97fps; 2.须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 ▲3.须支持HDMI2.0、HDBaset、3G-SDI、USB、LAN多路同时输出高清数字信号。支 持 HDBaseT 接 口， 通过CAT5e/6 网线进行无压缩传输，最大支持4K60FPS，传输距离达到了 100米，此外，还提供供电能力（PoE+）和其他Tally指示灯，能快捷接入广播级直播Tally系统，自定义显示各类直播状态，非常适合专业广播级直播场景。支持多种控制方式，可使用RS232、RS485、网络、USB以及HDBaseT可对摄像机进行控制。 3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4.须支持web端设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息；支持web端云台控制、聚焦模式、画面预览；支持OSD菜单设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息 5.须支持预置位过程图像冻结功能。 云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s ； 6.摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1°。 7.两个RJ45网口，一个HDBaset接口支持集视频、音频、控制及供电于一体；一个网口10M/100M/1000M 自适应以太网 8.支持多种曝光模式，自动/光圈优先/快门优先/亮度优先/手动等适应不同亮度环境使用。 9.摄像机支持通过配置工具调用OSD菜单，可调节图像参数。 10.白平衡，自动, 室内, 室外, 一键式, 手动，指定色温。 11.支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。 12.支持USB音视频输出，支持操作系统 Windows 7, Windows 8, Windows 10,Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG / H.265等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5， 13.支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求 以上内容均须提供产品彩页并加盖制造商公章 |
| 3 | 视频采集卡 | 1.采集分辨率：4096*2160，可向下自定义 2.采集帧率:5-120，可自定义 3.采集格式:NV12/I420/YUY2/UYVY/RGB24/RGB32 4.输入接口：不低于HDMI2.0，采集接口：不低于USB3.1 GEN1（5Gbps） |
| 4 | 阵列声柱 | 1.驱动单元：≥4x3"； 2.阻抗：8Ω； 3.额定功率：≥100W（400W，PEAK）； 4.灵敏度（1W/1m）：≥91dB；指定频带内声压级（峰值）：≥116dB； 5.扩散角度：垂直：20°，水平：120°； 6.频率响应：80Hz~20kHz； 7.外壳材料：ABS混合玻璃纤维强化箱体； 8.网罩材料：铝； 9.颜色：黑色/白色 |
| 5 | 数字功放 | 1.类型：数字功放 2.功率: 8Ω：≥2*350W，4Ω：≥2*650W 2Ω： ≥900W 3.模式：立体声/并接 4.灵敏度：0.775/1.0/1.4V， 5.失真率：0.5%， 6.频率响应： 20HZ-20KHZ， 7.阻尼系数： >700@8Ω， 8.信躁比：98DB |
| 6 | 数字音频矩阵 | ▲1.可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成，内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码 ；全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能；内置强大的DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠 2.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 3.8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口；8路平衡式输出，采用凤凰插接口 4.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器 5.面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能 6.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法 7.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 8.具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等 9.RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制 10.每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源 11.可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接 12.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口 13.输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 14.输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 15.输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 16.输出动态范围：112dBu 17.频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 18.信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 19.失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 20.信道分离度：>100dB（1KHz 21.功耗：≤45W |
| 7 | 无线会议一拖二手持 | 1.频率范围：610MHz-670MHz 2.信道数目：200个 3.信道间隔：300KHZ 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100db 6.最大偏移：±45KHZ 7.音频频率响应：40HZ-18KHZ(±2db) 8.综合信噪比：>105db 9.综合失真：≤0.5% 10.中频：110MHZ. 10.7MHZ 11.天线接入：TNC/50Ω 12.灵敏度：12dBuV(80db S/N) 13.灵敏度调节范围：12-32dBuV 14.杂散抑制：≥75db 15.最大输出电平：+10dbv 16.供电方式：直流12V 400mA输入 17.音频频率响应：40~18,000Hz 18.杂散抑制：-60db 19.电池寿命：正常功率发射时，可使用不少于20小时 |
| 8 | 5G WIFI无线数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 ▲8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料和提供截图佐证） ▲11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料和提供截图佐证） 12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 ▲14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告和软件界面截图作为该技术参数证明材料） 15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。 ▲16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲17.出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 ▲投标产品制造商通过了服务能力达到GB/T 36733-2018标准AAAAA级的服务质量管理认证（提供在有效期内的证书扫描件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） |
| 9 | 方管会议话筒主席机 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 ▲3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 ▲5.可通过UI设置SSID。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |
| 10 | 方管会议话筒代表机 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 ▲13.采用全彩触屏，咪杆长度≤240mm。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 |
| 11 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 |
| 12 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 |
| 13 | 会议话筒处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 ▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ▲6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲投标产品制造商具有符合GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》的绿色工厂评价认证证书（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料） |
| 14 | 电源时序器 | 1、工作电压：单相AC220V(±20%) 2、工作频率：50Hz或60Hz 3、CPU：采用ARM核32位处理器 4、系统参数显示方式：2×16 LCD蓝色背光液晶显示 5、电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 6、时序通道：不少于8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制 7、电源输出插座：8路国标16A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 ▲8、整机一体化设计，外观整洁，金属材质，远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控（需供应商提供实物样机接口图片） ▲9、红外学习功能 内置红外IR学习功能(须提供经国家认可的具备检测资质的第三方检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的有效检测报告复印件加盖制造商公章且可在国家市场监督管理总局政务服务平台官网查询并提供网站查询页面截图) ▲10软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件（需供应商提供软件截图证明并加盖制造商公章） 11、时序时间：可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 12、设备级联ID设置：可设置不少于250个ID进行级联控制 13、中控代码：设备软件内置中控代码生成器 |
| 15 | 智慧空间物联控制主机 | ▲1.≥8个双向串行端口，可用于控制矩阵，投影仪或其它音视频设备；≥8个红外输出/单向串行端口，可用于控制DVD或电视等家用设备；≥8个低压继电器，可用于控制灯光、门禁、窗帘等；≥8个输入端口，可用于接收传感器的信号输入；须支持连接以太网控制的设备，实现以太网监视和控制 2..须内置实时时钟 3.须为标准1U机箱设计，采用220V AC交流供电 4.须支持行业标准网络通讯协议 5.须集成高性能Web服务器，支持在线升级固件 6.须集成红外学习功能 7.须带密码保护的访问控制 8.须支持工厂复位 |
| 16 | 嵌入式可编程触屏 | 1.ARM Cortex-A55架构，最高1.8Ghz主频 2.不低于Android 11.0系统、32GB EMMC FLASH、4GB DDR4 RAM 3.不低于1280*800 (16:10) 分辨率，桌面屏设计 4.须支持行业标准网络通信协议 5.须支持不少于1路千兆网络接口，最高速率可达1G/bps 6.须支持不少于1路RS-485接口，功能预留，可提供接口供开发 7.支持POE供电或独立DC 24V/1A电源供电 8.电容触摸屏，支持多点触控 9.安卓平板设计，可安装第三方应用，支持二次开发 |
| 17 | 无线触摸终端 | ≥11寸无线触摸显示屏，8G+128G |
| 18 | 无线控制系统 | POE交换机及无线AP |
| 19 | 定制化编程 | 配套控制主机客制化编程，须提供操作界面示例 |
| 20 | HDMI高清矩阵 | ▲1.不小于4x4 4K60无缝高清矩阵须支持视频墙和多画面功能，包含多种显示模式；同时还支持 4×4 IR 矩阵和音频嵌入和剥离。视频分辨率高达 4K@60Hz 4:4:4，每个输入源都可单独进行分辨率缩放。产品的无缝切换特性确保了输出画面切换流畅，无帧丢失。 2.符合 HDCP 2.2 规范 3.须支持符合 HDMI 2.0 规范的视频分辨率（高达 4K@60Hz 4:4:4）和 18Gbps 视频带宽 ▲4.须支持多画面模式下不少于 12 种显示模式，视频墙模式下不少于 9 种拼接模式 5.HDMI 音频格式：LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio 6.支持 CEC 控制和多种视频分辨率输出 7.智能 EDID 管理该产品有 12 种默认的 EDID 设置，2 种用户自定义模式，4 种 EDID 复制模式。用户可以通过前面板按键、Web GUI 和 RS-232 指令进行选择。 8.通过前面板按键、IR 遥控器、Web GUI 和 RS-232 指令进行 |
| 21 | 机柜 | 不小于600*600*1200 |
| 22 | 设备线材辅材 | 电源线、高清线、网线、音频线、辅材等 |
| 23 | 实施 | 设备安装调试费 |

（三）项目交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸大学德政楼417会议室(上海市文翔路1900号)。

2.交付时间：合同签订后5个工作日内完成交付使用（具体以甲方要求为准）。

#### 四、项目实施要求

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的建设和实施等技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

2. 投标人到现场进行精准测量，对整体建设方案和布局进行深化设计，保证所提供的货物能够根据用户现场情况或采购人需要进行配套安装使用。

3.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

5. 投标人须按照招标项目产品明细列表分项报价，明确明细价及总价。人工服务费、安装调试费、物流运输费、检测费、仓储费、税费（包含但不限于）等其他费用均应包含在产品的报价当中，不得单独列报。产品材料费须如实报价，不得以赠送或免费名义不报价，并不得以明显低于市场价或成本价的价格恶意报价。

6.投标总价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含标准附件、备品备件、专用工具等材料）生产供应、包装、运输、装卸、保险、税金以及安装、调试、集成、验收、第三方检验、培训、售后、保修等一切税金和费用。

7.中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。

8. 中标人在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地面、墙面等成品的保护。若有损坏现象，费用由投标人承担。

9.中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故，由中标人承担一切经济法律责任。

五、安装与验收

1.投标人设备设施经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

2.满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）设备设施符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）提供产品合格证。

3.投标人必须为用户提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）、备品备件和专用工具。

4.投标人应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

六、售后服务

1.质保期：2年，中标供应商须提供项日后的维修、保养及售后服务的书面承诺函作为合同附件。

2.质量要求：一次性验收合格，如验收未通过，将按要求进行整改至验收通过，且整改完成时间不超过五个工作日。如因中标供应商原因导致项目延期，从而造成的责任及经济损失将由中标供应商承担。

3.质保期应为设备在最终验收合格，买卖双方签订最终验收报告之日起进入保修期，质保期内实行“三包”，时间自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。

4. 厂商或供货商必须设立专门保修机构，投标单位应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

5.保修期内供货人应当至少做到如下服务：对所提供的产品提供7*24响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务；接到用户故障通知后，2小时内做出响应，提出解决方案，如果必须到现场解决问题，将在24小时内抵达现场解决问题；

6.保修期内免费更换硬件故障部件；过保后单次维修按配件成本给予维修，不收取其他维修费用，或过保后每年的续保费用不得超过原项目保修单价。

7.投标人须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。

8.安装集成：中标人指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与我校项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题并影响到我校实际应用时需在最短时间内响应并派人到现场解决。工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标人原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标人承担责任。

9.投标人应具备固定的经营和维修服务场所，配备必要的服务力量。在质保期内，如设备出现因卖方原因所造成的设备故障（即除了买方使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），卖方应无偿修理以及免费提供备件；如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，卖方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由卖方承担。