# 上海对外经贸大学松江信息楼215室内LED大屏采购需求

一、项目简介

1.为提升松江校区信息楼215室会务服务、会议培训的保障能力，满足更高服务要求，拟开展LED大屏采购工作，项目包括LED屏幕1套及配套扩声设备，包含旧设备的拆除，新设备安装及安装后墙面装饰及美化服务等。

2.本项目采购预算13万元，超出采购预算的报价视为无效报价。

二、项目要求

1.投标产品应按照国家和行业有关环保、安全等标准进行制造，并应满足本招标文件的各项要求。中标的投标人，须根据采购要求，对本项目进行实地勘测设计。并在整个项目建设前中后期，及时与相关部门等进行对接。在项目正式实施前，须按照采购方要求，向采购方出具项目最终建设方案，待采购方确认后方可实施。

2.技术规格：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行，系统整体设计、各空间功能、设备配置、电容量、网络配备、安全等要符合科学规律和先进的系统设计思想。各子系统除要达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其它系统之间的资源共享等等问题。整体系统必须符合先进安全、稳定可靠、开放标准、可扩展、易操作易维护、技术先进等建设原则。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目所用品牌要求为LED业界质量及口碑较好的如下品牌：利亚德、洲明、ITC、艾比森、三思。电路系统所用控制开关、断路器要求：ABB、施耐德、西门子或同等高品质配件。

5.报价方式：此次报价只需要报价单及营业执照盖章快递至学校负责人，报价单需列出详细方案，方案中表明设备及配件品牌、数量、型号、价格等必要信息。

三、项目采购内容及交付时间、地点

（一）项目采购清单

| 显示系统主要技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内LED显示屏 | 15.36 | m² |
| 2 | 接收卡 | 40 | 块 |
| 3 | 显示屏电源 | 50 | 块 |
| 4 | 二合一屏体控制器(音视频综合管理平台) | 1 | 台 |
| 5 | 功放 | 1 | 台 |
| 6 | 喇叭 | 4 | 只 |
| 7 | 无线话筒 | 1 | 套 |
| 8 | 控制工作站 | 1 | 台 |
| 9 | 设备控制柜 | 1 | 个 |
| 10 | LED屏体钢结构及装饰部分（钢结构须出具设计院正式测算书并盖章） | 1 | 项 |
| 11 | 强弱电综合布线部分（包含配电柜） | 1 | 项 |
| 12 | 墙面美化（按甲方要求） | 1 | 项 |
| 13 | LED屏安装调试及运输 | 1 | 项 |
| 备注 | 清单1-11项，原厂保修6年，（1-8项出具原厂保修承诺函并厂家盖章） | 1 | 项 |

###### 备注：清单第二项接收卡数量为对应的外置型接收卡数量，如使用内置型接收卡，请按照功能要求确定对应内置卡数量。

（二）技术规格要求

| 显示系统主要技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内LED显示屏 | 1.屏体尺寸:宽度≥6.4米,高度=2.4米,分辨率 3440(宽)*1290(高)，净显示面积不低于 15.36平方米;点间距≤1.86mm;像素密度:≥288920dot/㎡; 2.具有拼缝微调节技术，模组平整度/间隙:≤0.1mm，模组间相对错位值:≤1%; 3.LED显示屏符合≥IP3X防护等级； ▲4.亮度≥500cd/㎡支持软件 0-100%调节，发光点中心距偏差:≤1%，亮度均匀性≥98%; 5.最大功耗:≤450W/㎡，平均功耗:≤140W/㎡； ▲6.水平/垂直视角:≥160°，色度均匀性:±0.001CxCy之内; 7.LED显示屏亮度均匀性≥98%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内； 8.色温:2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K; 9.依据 SIT 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测主观评价为优; 10.刷新率:≥3840Hz； 11.符合静电放电抗扰度实验 ▲12.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测; ▲13.平均使用寿命≥100000h,平均故障修复时间:≤2min; 14.抗震等级:符合抗振动试验测试，试验后样品外观结构和功能均应正常。 15.逐点校正功能:支持单点亮度色度校正功能。 16.显示屏支持消除摩尔纹功能，具有消除尔纹功能； 17.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感； 18.视觉舒适度:(VC0 指数)范围在0-1级。 19.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB; 20.具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能。 21.支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置。 22.所投屏体须通过 CCC 强制认证，不接受 OEM产品。 23.为响应国家节能减排政策，所投屏体须通过 CQC 节能认证。 | 15.36 | m² |
| 2 | 接收卡 | 单卡最大带载1024×384 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。 支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 支持低延时，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。 支持四种级联方向（0°/90°/180°/270°）的画面进行切换。 支持异形构造，可轻松实现异形屏、球形屏等创意显示屏。 支持误码率检测，配合对应版本的调试软件 ，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 支持固件程序回读，在对应版本调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 支持配置参数回读，在 对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 支持环路备份，利用冗余网口增加与发送设备之间的连接，增加设备之间级联的可靠性，当一路出现故障时可实现无缝切换至另一路，保障屏体正常显示。 支持连接多功能卡。 备注：上述功能级数量为外置卡标准，本项目允许使用内置卡，功能不低于上述标准，数量按照功能进行匹配。 | 40 | 块 |
| 3 | 显示屏电源 | 显示屏电源 | 50 | 块 |
| 4 | 二合一屏体控制器(音视频综合管理平台) | 1.需支持 2 × HDMI 1.4 ，1 × DVI ,1 × 3G-SDI（IN+LOOP） ,1 × 3.5mm 音频输入接口 2.最少支持 3 个窗口。 3.视频输出最大带载≥650 万像素（单台设备输出最大宽 度 10240，高度 8192），至少10 路千兆网口 。 | 1 | 台 |
| 5 | 功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2 2.输入灵敏度：≥2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 11. 具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 喇叭 | 1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度(1W/1M)：≥92dB 5.最大声压级（额定/峰值）：≥112dB/118dB 6.频率响应(-10dB)：60Hz-20KHz 7.喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1 | 4 | 只 |
| 7 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，传输距离不小于80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有1台接收主机、2只手持发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。 5.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。 6.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。 7.具有通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 8.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。 9.接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出，满足用户不同需求。 10.接收机前面板具有2个显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键、2个工作状态指示灯。 11.接收机具有2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏,用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、手持麦克风电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 12.发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 13.发射机具有长时间自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置5秒后发射机自动静音、静置8分钟后发射机自动关机。 14.具有一键静音按键，麦克风支持双击静音且可以通过接收机取消麦克风静音功能。 15.接收机面板精湛工艺制作，大气美观；话筒采用高还原动圈咪芯，专业音腔设计，音质呈现自然原声。 16.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 17.具有长时间续航，发射机使用时长10小时。 18.发射机电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 19.发射机功率档位支持7档可调节。 技术参数 系统指标 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2.调制方式：pi/4-DQPSK 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4.信噪比：≥105dB（XLR） 5.THD+N：＜0.1% 6.工作距离：≥80m 接收机指标 1.显示屏：TFT-LCD屏 2.显示屏分辨率：240×3RGB×320 3.失真度：<0.05% 4.天线接口：BNC/50Ω 5.接收灵敏度：＜-95dBm 6.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV 7.电源：DC 12V/1A 8.工作电流：≤320mA 发射机指标 1.显示屏：OLED屏 2.显示屏分辨率：128×64 3.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 4.工作电流：≤200mA | 1 | 套 |
| 8 | 控制工作站 | CPU≥i7-12700，内存容量≥16G,硬盘容量≥1T固态，显卡≥8G，显示器尺寸≥21.5英寸 | 1 | 台 |
| 9 | 设备控制柜 | 尺寸按照场地大小进行选配 | 1 | 个 |
| 10 | LED屏体钢结构及装饰部分 | 1、LED显示屏安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；设计院出具正式测算书并盖章。 2、 支架颜色、质感、支撑结构同现场整体风格一致，应根据现场实际情况及时调整，满足工作需要；确保支架受力均匀。主屏屏体采用箱体前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠； 3、装饰包边：现场定制、不锈钢包边，颜色需经业主确认后施工 | 1 | 项 |
| 11 | 综合布线部分（包含配电柜） | 1.强电电缆。WDZB-YJY5*6，强电间到会议室，会议室多预留5米 2.弱电线缆，CAT6类，从控制机柜到屏幕中心点多5米，布线10路，使用9路，备用1路， 3.屏体内电缆到配电箱，布置5路，RVv3×2.5平方，中心点多4米。 4.配电柜：a.整体提供15KW供电系统，配电柜给大屏和配套设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电；b.配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；c.具有定时自动开关屏的功能，可实现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能；d.通过控制电源系统的开关,可设定任意时间开启和关闭电子显示屏电源 5.含强电间至配电箱位置电缆,管道厂家自行敷设 6.从配电机房拉一组主进电缆到会议室，距离约为100米，包含相应的桥架配电箱等。 7.人工及辅材。 | 1 | 项 |
| 12 | 墙面美化 | 按照甲方要求进行墙面美化 | 1 | 项 |
| 13 | LED屏安装调试及运输部分 | 1、上海市市区运输、显示屏系统安装调试 2、措施费：登高、临时用电等，安装维护设备 | 1 | 项 |
| 备注 | 设备原厂保修 | 项目1-11项须原厂保修6年，（其中1-8项出具原厂保修承诺函并厂家盖章） | 1 | 项 |
| 中标供应商在签约时提供： 1、以上▲符号标注的证明文件； 2、LED显示屏出具原厂保修承诺函并厂家盖章 |  |  |  |  |

（三）项目交付时间和地点：

1.交付地点：上海对外经贸大学(上海市松江区文翔路1900号)。

2.交付时间：2025年6月5日前完成现场交货及安装调试（具体以甲方要求为准）。

#### 四、项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的建设和实施等技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

2. 投标人到现场进行精准测量，对整体建设方案和布局进行深化设计，保证所提供的货物能够根据用户现场情况或采购人需要进行配套安装使用。

3.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，招标人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

5. 投标人须按照招标项目产品明细列表分项报价，明确明细价及总价。人工服务费、安装调试费、物流运输费、检测费、仓储费、税费（包含但不限于）等其他费用均应包含在产品的报价当中，不得单独列报。产品材料费须如实报价，不得以赠送或免费名义不报价，并不得以明显低于市场价或成本价的价格恶意报价。

6.投标总价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含标准附件、备品备件、专用工具等材料）生产供应、包装、运输、装卸、保险、税金以及安装、调试、集成、验收、第三方检验、培训、售后、保修等一切税金和费用。

7.中标人所提供的货物或服务质量标准按照国家标准、行业标准或招标人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所投产品如涉及《强制性产品认证管理规定》，则须提供相关证明资料。

8.交货时需按国家相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准提供供货产品的出厂检验报告。（投标商在投标文件中出具承诺书并加盖投标人公章。）

9. 中标人在搬运和安装过程中，应充分考虑对已安装好的设施设备、地面、墙面等成品的保护。若有损坏现象，费用由投标人承担。

10.中标人应对安装施工质量全面负责，如因中标人原因造成质量事故，由中标人承担一切经济法律责任；

五、安装与验收

1.投标人设备设施经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

2.满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

（1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

（2）设备设施符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

（3）提供产品合格证。

3.投标人必须为用户提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）、备品备件和专用工具。

4.投标人应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

六、售后服务

1.中标供应商须提供项日后的维修、保养及售后服务的书面承诺函作为合同附件。

2.质量要求：一次性验收合格，如验收未通过，将按要求进行整改至验收通过，且整改完成时间不超过五个工作日。如因中标供应商原因导致项目延期，从而造成的责任及经济损失将由中标供应商承担。

3.质保期应为设备在最终验收合格，买卖双方签订最终验收报告之日起保修期5年以上，且5年内实行“三包”，时间自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。核心设备需提供原厂5年免费质保。

4. 厂商或供货商必须设立专门保修机构，投标单位应对业主的操作、维修技术人员进行免费技术培训。包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

5.保修期内供货人应当至少做到如下服务：对所提供的产品提供7*24响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务；接到用户故障通知后，2小时内做出响应，提出解决方案，如果必须到现场解决问题，将在24小时内抵达现场解决问题；

6.保修期内免费更换硬件故障部件；过保后单次维修按配件成本给予维修，不收取其他维修费用，或过保后每年的续保费用不得超过原项目总金额的8%。

7.投标人须指定专人为系统提供技术支持服务。服务范围包括系统安装、升级、调试、性能调优、系统管理等。服务方式包括电话、互联网、E-mail和现场等方式。按用户要求提供产品升级服务，制定升级计划，并对升级后的系统进行安装、培训。

8.安装集成：中标人指定专门人员成立的项目组，该项目小组全面负责整个项目过程，指定现场实施具体负责人，与我校项目负责人一起全权负责项目管理和协调项目中出现的问题，管理项目进度、需求变更、协调本方资源等多方面的工作。系统正式运行后，定期回访用户，当系统出现重大缺陷问题并影响到我校实际应用时需在最短时间内响应并派人到现场解决。工作现场严格遵守我校的规定。项目实施过程中，因中标人原因引起的我校财产损失及安全事故，由中标人承担责任。

9.投标人应具备固定的经营和维修服务场所，配备必要的服务力量。在质保期内，如设备出现因卖方原因所造成的设备故障（即除了买方使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），卖方应无偿修理以及免费提供备件；如设备重复出现同样的问题，无法彻底解决或是属于设备先天不足的质量问题，卖方应负责解决包括退换。由此发生的一切费用应由卖方承担。

#### 七、供应商资质要求：

- 报价人必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的营业执照；在本市有固定的专业安装、维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后。

- 负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的报价，如经查实学校有权对项目结果进行复议或废除比价结果。