上海对外经贸大学松江校区学生社区灰色空间改造家具采购需求

# （公开比价）

项目名称：上海对外经贸大学松江校区学生社区灰色空间改造家具采购需求项目

预算金额（万元）：9.96万元

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：无

参加评标老师：冯昕

一、合理的投标人资格条件

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）。

（2）具有健全的企业管理制度和财务会计准则。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.具有良好商业信誉，诚实守信，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

4.投标人须为所投家具的生产制造商或授权代理商。本项目专门面向中小企业采购。

5.本采购项目不接受联合体报价。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

1.本项目为上海对外经贸大学松江校区社区灰色空间改造家具购置，采购范围涵盖以下区域：

爱心屋、居委会、导师工作室改造空间

2.功能需求：通过采购符合环保标准、设计合理、耐用舒适的家具，满足师生日常办公、学习、交流、休闲、活动等多样化需求，要求家具符合人体工学，舒适且实用，提升校区整体环境与功能配套。

三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

| 序号 | 项目 | 图片 | 规格型号 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、爱心小屋 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矮柜 |  | 1500*600*800 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。封边：2mm厚同色优质PVC封边。胶水：优质环保型胶水。45度斜边工艺当拉手，优质五金配件。 | 1 | 组 |
| 2 | 办公桌 |  | 主桌1500*700*750 侧桌柜 900*500*750 | 基材：采用E0级优质刨花板，厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质PVC封边条封边。侧桌柜45度斜边当拉手。胶水：优质环保型胶水。金属架：采用优质新合金及铝合金型材，由内横梁、外横梁、桌脚及连接件组成，各部件均为一体成型，台面嵌入式金属架子铝合金边框内。 1.内横梁：采用优质铝合金型材，截面外观尺寸：30mm*23.7mm，最小壁厚为1.5mm，最大壁厚为2.5mm，横梁外侧呈开口状，便于安装，开口尺寸为6.5mm，四角做R0.9mm安全角处理； 2.外横梁：采用优质铝合金型材，截面外观尺寸：48.3mm*37.6mm，最小壁厚为1.5mm，外包边厚度为4.5mm，外角做R0.9mm安全角处理。截面外观呈斧状，斧口斜边与斧柄呈110°夹角。 3.桌脚：采用优质铝合金型材，截面外观尺寸：60mm*30mm，壁厚为1.5mm，外侧做R15安全角处理。 4.连接件：采用新型合金型材一体成型，与各部件良好契合，接缝宽度不大于0.05mm 5、桌下配1.0mm厚白色喷涂金属折边前档板高度520mm | 1 | 套 |
| 3 | 办公椅 |  | 坐内：46 坐外：62 坐深：51 坐高：43 背高：61 总高：102-111 | 灰框，PP加纤塑料背框带可调节要靠，三挡锁定底盘，PP加纤固定扶手，定型海绵带座底壳，尼龙脚，60MM灰色静音滑轮 | 1 | 张 |
| 4 | 接待椅 |  | 565*490*895 | 椅背：背框PP+玻纤材质，高弹性透气网布，带逍遥功能，提供背部舒适支撑。 椅座：采用4CM高弹力舒适海绵，高弹力优质透气座布，座板为定制多层弯曲板，座垫可翻转。 椅架：32.5*20.05*T1.2mm优质钢管脚架，表面喷涂烤漆工艺，尼龙材质防滑脚垫。 功能：整椅可层叠收纳，节省摆放空间。 | 2 | 张 |
|  | 二、导师工作室（4人间*8间） |  |  |  |  |  |
| 5 | 方桌 |  | 700*700*750 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。 基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边。 胶水：优质环保型胶水。30*60*1.5mm厚静电喷涂钢架结构。 五金件：缓冲导轨、三合一连接件。含活动柜、主机架、线槽、线盖、桌面屏风 | 26 | 张 |
| 6 | 办公椅 |  | 520*530*830 | 1、采用全新工程聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放使用更健康; 2.一体成型扶手连接倾仰机构:座与扶手采用一体化设计，外观呈现7字元素，简洁大方，符合现代审美;10-15度的角度变化;符合人体工学，提高整椅的舒适度:倾仰机构塑料件长55mm，直径30mmm，加强筋4条;扶手长度245mmm，宽度36mm，扶手前低40m，后高45mmm;扶手两侧带PP材质装饰盖直径30mmm;扶手内部带凹槽结构，长度150mm，宽度12mm,深度30mm; 3.椅子呈现双色搭配，可实现堆叠功能。 4.座面:30条水波纹设计，防滑透气、有一定按摩功能。座高450mm，座宽445mm，座深440mm，座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座感好 5.椅背:4nm宽29条翅膀纹理设计，增强背部散热，具备使用者单手手提功能，圆润椅角无毛边，不伤手，背重0.4KG，背高305mm，背上宽400mm，背下宽435mmm，背厚5mmm,背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度; 6.四脚30*35mm成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉 | 32 | 张 |
| 7 | 钢制 文件柜 |  | 900*400*1850 | 材料：一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等五金配件。 | 16 | 组 |
| 三、居委会 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接待台 |  | 1500*600*800 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。 基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边。 胶水：优质环保型胶水。45度斜边工艺当拉手，优质五金配件。 | 1 | 张 |
| 9 | 矮柜 |  | 1430*600*800 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。 基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边。 胶水：优质环保型胶水。45度斜边工艺当拉手，优质五金配件。 | 2 | 组 |
| 10 | 办公椅 |  | 坐内：46 坐外：62 坐深：51 坐高：43 背高：61 总高：102-111 | 灰框，PP加纤塑料背框带可调节要靠，三挡锁定底盘，PP加纤固定扶手，定型海绵带座底壳，PA320尼龙脚，60MM灰色静音滑轮 | 1 | 张 |
| 11 | 圆桌 |  | 直径700，高700 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。 基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边。 胶水：优质环保型胶水。1.5mm厚斜角静电喷涂钢架结构。 | 2 | 张 |
| 12 | 圆桌椅 |  | 520*530*830 | 1、采用全新工程聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放 2.一体成型扶手连接倾仰机构:座与扶手采用一体化设计，外观呈现7字元素，简洁大方;10-15度的角度变化;符合人体工学:倾仰机构塑料件长55mm，直径30mmm，加强筋4条;扶手长度245mmm，宽度36mm，扶手前低40m，后高45mmm;扶手两侧带PP材质装饰盖直径30mmm;扶手内部带凹槽结构，长度150mm，宽度12mm,深度30mm; 3.椅子呈现双色搭配，可实现堆叠功能。 4.座面:30条水波纹设计，防滑透气、有一定按摩功能。座高450mm，座宽445mm，座深440mm 5.椅背:4nm宽29条翅膀纹理设计，背重0.4KG，背高305mm，背上宽400mm，背下宽435mmm，背厚5mmm,背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度; 6.四脚30*35mm成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉，可承重150KG，胶背34KG12万次循环推背测试。 | 8 | 张 |
| 13 | 高脚桌 |  | 2330*400*1050 | 桌面：采用E0级优质优质刨花板。桌面厚25mm。。桌面厚40mm。 脚架：钢管管材壁厚≥1.5mm。脚架50*50*1.5厚方管钢架，样式牢固，工艺精湛。底部安装防滑固定调节脚。喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚60~80um，附着力达到0级标准。 | 2 | 张 |
| 14 | 高脚椅 |  | 常规750高 | 面料：优质西皮面料 海绵：高密度海绵 内架：实木多层板一次成型 脚架：2.0厚钢架结构，静电喷涂。 | 6 | 张 |
| 16 | 办公椅 |  | 520*530*830 | 1、采用全新工程聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放 2.一体成型扶手连接倾仰机构:座与扶手采用一体化设计，外观呈现7字元素，简洁大方;10-15度的角度变化;符合人体工学:倾仰机构塑料件长55mm，直径30mmm，加强筋4条;扶手长度245mmm，宽度36mm，扶手前低40m，后高45mmm;扶手两侧带PP材质装饰盖直径30mmm;扶手内部带凹槽结构，长度150mm，宽度12mm,深度30mm; 3.椅子呈现双色搭配，可实现堆叠功能。 4.座面:30条水波纹设计，防滑透气、有一定按摩功能。座高450mm，座宽445mm，座深440mm 5.椅背:4nm宽29条翅膀纹理设计，背重0.4KG，背高305mm，背上宽400mm，背下宽435mmm，背厚5mmm,背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度; 6.四脚30*35mm成菱形设计、结构稳定，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉，可承重150KG，胶背34KG12万次循环推背测试。 | 9 | 张 |
| 17 | 二人 沙发 |  | 1750*750*750 | 1.面料：优质西皮 2.海绵：采用高密度海绵95％的拉伸率快回弹 3.内架：实木内架、五金管材内架 4.黑色五金脚 | 1 | 张 |
| 18 | 休闲椅 |  | 610*630*820 | 1.面料：优质西皮 2.海绵：采用高密度海绵95％的拉伸率快回弹 3.内架：实木内架、五金管材内架 4.黑色五金脚 | 2 | 张 |
| 19 | 大圆茶几 |  | 直径700，高450 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。 基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边。 胶水：优质环保型胶水。1.5mm厚斜角静电喷涂钢架结构。 | 1 | 张 |
| 20 | 小圆几 |  | 直径500，高580 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。基材：环保型刨花板，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。封边：2mm厚同色优质PVC封边。胶水：优质环保型胶水。1.5mm厚斜角静电喷涂钢架结构。 | 1 | 张 |
| 21 | 展示柜 |  | 1500*400*2000 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。 基材：环保型刨花板，层板立板厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边。胶水：优质环保型胶水。45度斜边工艺当拉手，优质五金配件。 | 1 | 组 |
| 22 | 衣帽柜 |  | 2200*550*2400 | 采用E0级优质刨花板。甲醛释放量≤0.05mg/L。基材：环保型刨花板，层板厚度≥25mm，其余部位厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.35mg/m3。饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。封边：2mm厚同色优质PVC封边。胶水：优质环保型胶水。45度斜边工艺当拉手，优质五金配件。 | 1 | 组 |
| 23 | 高强太阳伞 |  | 直径2.7米 | 伞布材质聚酯纤维,8根耐压耐折伞骨，铝合金缩绅调节杆，25kg水箱。 | 2 | 把 |
| 24 | 户外 方桌 |  | 800*800*750 | 天然岩板桌面，居中开圆孔放遮阳伞。2mm厚铝合金钢架结构，静电喷涂。 | 2 | 张 |
| 25 | 户外椅 |  | 550*650*770 | 2mm厚铝合金钢架结构，静电喷涂。优质PE藤条，手工编织，舒适自然耐磨耐用防水防晒、抗老化，编织精密，选用进口户外防水、防紫外线面料。舒适透气，柔软，防水性好、耐晒，不易褪色。 | 8 | 张 |

1. 根据采购清单，各类家具的具体技术参数如下：

2. 通用要求：

- 所有板材须符合E1级环保标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³。

- 所有钢制件须经酸洗磷化处理，静电喷涂，无锈蚀、无气泡。

- 所有五金件须为优质品牌，耐久性强。

- 所有家具边角须做倒圆处理，确保使用安全。

四、采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

1.采购明细

详见上述第三条：1.采购清单。

2.交付时间：2026年8月15日前送货到楼，2026年8月31日前完成安装。

3.交付地点：上海市松江区文汇路600弄学生社区指定位置。

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：免费送货上门、安装到位，安装过程中保护现场环境，安装完毕后清理所有包装垃圾。

2.服务效率：接到采购人通知后3个工作日内安排生产或配送。接到维修通知后2小时内响应，24小时内上门处理。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

校方与中标单位根据最终所签合同要求结算相应费用。

七、项目验收方法或标准

1.验收依据：采购文件、投标文件、合同、国家及行业标准（如GB/T 3324-2017）。

2.验收流程：

（1）到货验收：核对数量、规格、品牌。

（2）安装验收：检查牢固度、水平度、五金功能。

（3）最终验收：由采购人组织验收，必要时进行环保抽检（如甲醛释放量检测），费用由中标方承担。

八、售后服务要求

1.质保期：整体质保（包含钢质部件）10年。

2.质保内容：质保期内因产品质量问题免费维修或更换。

3.备品备件：提供常用备件或在本地设有备件库。

4.巡检服务：每学期开学前提供至少1次免费上门巡检。

九、样品要求

投标时需提供主要产品的样品（板材小样、五金件、椅类成品），中标后封样作为验收依据。要求如下：

1.投标人需提供E0级刨花板板材小样，规格为300mm×300mm，厚度分别为18mm和25mm各一块（与采购清单中家具所用板材厚度对应），并附相应检测报告。

2.导轨、拉手等五金件样品可提供小样或产品图册及品牌说明，需符合以下要求：

导轨：符合QB/T 2454-2013标准，耐久性≥80,000次

拉手：符合GB/T 3324-2017标准

- 3.三合一连接件：表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕，符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准。

4.铰链（缓冲铰链）：表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准。

- 5.投标人需提供采购清单中序号6（辅导员办公室办公椅） 的成品样品一张，款式及颜色如图（以采购清单中“如图”为准）。

6.样品提交及封存要求

样品提交时间：与投标文件同时递交。

样品标识：所有样品须标注供应商名称及对应产品序号。

样品封存：中标单位的样品将由采购人封存，作为最终验收依据。

检测费用：如验收时需要进行环保抽检（如甲醛释放量检测），费用由中标方承担。

投标人提供的样品若不符合要求，视为无效投标。中标后，所有供货产品均须严格遵循招标文件的技术标准及采购人确认的样品品质，并作为最终验收依据。

未中标样品处理：未中标单位的样品在评标结束后由投标人自行取回，公示结束后5天内未取回的由采购人处置。

十、其他

1.现场勘察：建议投标人进行现场勘察，确认尺寸及安装条件。

2.知识产权：投标人须保证所投产品不侵犯第三方知识产权。

3. 报价限价：不得高于9.96万元，超过此金额报价无效。