2026年松江校区西门人脸识别速通门采购项目

采购需求

项目名称：2026年松江校区西门人脸识别速通门采购项目

预算金额：110000元

采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格；

3.投标单位需在本市具有固定的经营场所，能提供良好的技术支持和售后服务。

4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；

5.未被列入“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本项目不接受联合体投标；

7.有相关的经营范围。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

本次采购项目主要包含松江校区西门（龙城路—文贸路大门，下同）人脸识别速通门设备，包括以下内容：

在松江校区西门建设4通道人行闸机，通过刷脸、刷卡方式入校，实现人员身份精准核验、出入权限严格管控、通行记录实时可查、外来人员规范管理，有效提升校门通行效率与安防管控水平，保障校园出入安全与秩序。

三、采购项目建设需满足的技术规格要求

1、技术规格

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员通道单边机 | 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； ▲设备应具有雷达探测防夹功能、防尾随功能（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持≥50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：内置IC卡读卡器 产品尺寸：1500mm×130mm×1000mm; ▲闸机机身采用不锈钢材质，不锈钢板材厚度应≥1.5mm（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm ▲通行速率：每分钟最大通信人数≥60人，受人员情况和通行模式影响（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； |
| 2 | 人员通道双边机 | 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 设备应具有雷达探测防夹功能、防尾随功能； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯，支持认证结果语音自定义 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持≥50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：内置IC卡读卡器 产品尺寸：1500mm×130mm×1000mm; 闸机机身采用不锈钢材质，不锈钢板材厚度应≥1.5mm； 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm 通行速率：每分钟最大通信人数≥60人，受人员情况和通行模式影响； |
| 3 | 人脸识别一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 摄像头参数：≥采用宽动态200万双目摄像头； ▲支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 声纹识别：采用深度学习算法，支持动态数字声纹口令（声纹仅支持组合认证）；1:1声纹识别速度≤0.5s，验证准确率≥99%； ▲设备离线应支持≥100000个用户、100000 张人脸库、100000 张卡片容量、150000 笔记录存储（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 硬件接口：≥LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境； 工作电压： DC12V~24V/2A； |
| 4 | 身份证识别终端 | 身份证+蓝牙模块 支持USB通信，通过USB插入设备底部，实现识别方式扩展 扩展功能模块，模块支持热插拔 支持USB插入设备后，支持身份证识别，实现人证比对 支持USB插入后，支持蓝牙开门 USB：1个Type C 安装方式：通过USB尾插至设备 使用环境：室内外 材质：塑料+玻璃 |
| 5 | 闸机支架 | 造型美观：铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。 安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 角度可调节：可现场调节识别设备15°仰角或垂直角度。 使用场景：室内外均可使用。 |
| 6 | 遮阳罩 | 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 |
| 7 | 24口POE传输终端 | 交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps； 单台配置≥24个千兆电口，≥2个千兆/百兆自适应SFP光口，≥1个Consle端口； 支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W； ▲设备支持划分虚拟局域网功能（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； ▲为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理功能，（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； ▲接地导体及其端子不得有过大的电阻，电阻≤0.1Ω（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式。 |
| 8 | 千兆传输模块 | 速率：≥25G； 波长：≥1310nm； 传输距离：≥10km； 接口：LC。 |
| 9 | 6类防水网线 | 室外6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 芯线规格:23AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |
| 10 | 室外落地箱 | 尺寸：600×600×450mm 材质：304不锈钢 厚度：≧1.2mm 含基础、空开、导轨、接线排等 |
| 11 | 电源线 | 规格：RVV3×2.5 线体外径：10.2mm 导体：99.99%纯无氧铜制造，铜线外表光亮，由于电阻率低，传导效率高 额定电压：300V/500V。 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），黑色（RAL7001） 绝缘电阻：>200M欧姆×KM。 使用温度：-30~ +70℃。 |
| 12 | 隔离栏 | 护栏高度0.6m 颜色：白色 材质：热镀锌钢管 表面处理：喷塑 壁厚：1.5mm |

注明：1.投标人在中标后需提供相应设备的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

2.人员通道单边机、双边机和人脸识别一体机推荐品牌：海康、宇视、大华

3.24口POE传输终端推荐品牌：锐捷、华为、华三

- 采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点、质保

1.明细数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员通道单边机 | 2 | 台 |
| 2 | 人员通道双边机 | 3 | 台 |
| 3 | 人脸识别一体机 | 8 | 台 |
| 4 | 身份证识别终端 | 2 | 台 |
| 5 | 闸机支架 | 8 | 个 |
| 6 | 遮阳罩 | 8 | 个 |
| 7 | 24口POE传输终端 | 1 | 台 |
| 8 | 千兆传输模块 | 2 | 个 |
| 9 | 6类防水网线 | 2 | 箱 |
| 10 | 室外落地箱 | 1 | 个 |
| 11 | 电源线 | 200 | 米 |
| 12 | 隔离栏 | 120 | 米 |

2.实施时间：合同签订后30个日历天

3.交付地点：

设备交付地点：上海对外经贸大学松江校区西门区域

后台功能交付地点：上海对外经贸大学松江校区信息楼监控中心

- 4.本次采购的所有设备及配件免费质保期为最终验收合格之日起三年。

- 五、项目实施要求：

1.投标人应充分了解本项目需求，所提供货物必须通过合法渠道取得，货物必须是生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品，货物均须符合国产化相关要求。

2.投标人应注意采购需求中指出技术规格以及参照型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代规格、标准、型号的产品，但这些替代要实质上满足或超过采购需求，投标文件中产品需明确主要设备的品牌。投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

3.本次采购的速通门设备必须接入松江校区现有门禁管理平台中，统一身份权限、统一数据归集、统一运维管理。

4.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

- 所有设备到货并通过采购人验收合格后一次性付清，结算时需提供货物类增值税发票。

七、其他要求（实质性响应承诺）

★本项目整体建设内容因涉及到学校大门出入口管理，人脸识别精度和效率要求高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺实现速通门设备接入松江校区现有门禁管理平台中，统一身份权限、统一数据归集、统一运维管理。

★若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求中标方赔偿招标方的一切损失。投标单位须对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

附件：实质性条款响应承诺书

致：               （采购人）

针对本次投标，我司承诺如下：

1、本项目整体建设内容因涉及到学校大门出入口管理，人脸识别精度和效率要求高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺实现速通门设备接入松江校区现有门禁管理平台中，统一身份权限、统一数据归集、统一运维管理。

2、若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求我司赔偿招标方的一切损失。我司对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

投标单位公章：

日期：