2020年绿化养护需求

一、项目基本情况

项目名称：上海对外经贸大学松江、古北、七宝校区绿化养护

物业类型： 学校 。

坐落位置：

1、松江校区： 上海 市 松江 区  文翔  路1900 号。

占地面积：497451平方米。

绿化面积：255434平方米。

校方提供绿化管理用房面积  55  平方米，其中办公室  1  间；工作间 1间；仓库 1 间。

2、古北校区： 上海 市  长宁  区  古北 路  620  号

占地面积： 51475 平方米。

绿化面积： 9250 平方米。

业主方提供绿化管理用房面积 20平方米。

3、七宝校区： 上海市  闵行  区 漕宝  路3349号。

二、绿化养护服务期限和项目预算

（一）绿化养护服务期限：2020年8月1日—2020年12月31日。一次采购，服务期5个月（根据电子集市采购要求操作）。

（二）项目预算：

本项目年度（12个月）预算95万元。本次磋商金额约95万元/12*5=40.83万元，预算费用包括但人员费用、农药费用、机械（工具）费用、肥料费用、校内至指定地点的绿化垃圾清运费用等，不包括苗木采购费用、大型树木移栽费用、防台防汛费用、防冻防寒费用等。

三、绿化养护质量管理目标

（一）乔木类：树木生长良好，保持树木基本树形的一致性，主侧枝分布均匀，林缘线要求整齐流畅；保持树林下必要的通风透光的要求，行道树要求整齐无偏斜，树木根部四周切边完好整齐；植株生长健壮，无重大病虫害，越冬前需对树木进行全面的修剪和涂白，及必要的防冻措施；树木主分枝以下的萌枝及萌蘖长于10厘米及时剪除。

（二）灌木类：灌木要求植株生长健壮，无重大病虫害，植物适时开花，花后及时修剪，并将修剪下的枝叶及时清除出现场，堆放到指定地点，剪后需要浇水施肥；绿篱植物要求植株生长健壮，叶色正常，新芽高于平齐线3厘米就需要修剪，修剪要求整齐美观线条流畅。

（三）草坪、地被类：地被植物要求生长健壮，花叶正常，花后进入休眠期后及时对地面以上枯萎部分进行割除；草坪保持生长旺盛，及时修剪，修剪后生长高度控制在4~6厘米，平面整齐、均匀一致，纯净无杂草，并做好切草边的修整，要求线条自然流畅。

（四）竹类植物：植株生长旺盛，色叶正常，无开花现象；根据生长情况进行一定的疏剪，剪去老竹和细弱竹子，保留健壮竹子，逐步完成新老交替。

（五）病虫害控制：密切注意对蚜虫、介壳虫、粉虱、蓟马、叶螨和病毒病、线虫病等“五小、二病”的控制，乔木类植物还需重点注意对木蠹蛾、天牛等蛀干性害虫的防治。

（六）现场卫生：绿化地中特别是灌木丛下存在枝叶和已死植株需要及时清理出现场；及时清理绿地废弃物垃圾，做到绿地环境清洁卫生；病虫害防止使用环保无公害型的农药，做到高效、低毒、低残留，避免对土壤的污染。

（七）学校交付的其他绿化养护管理工作

对于以上绿化养护和管理，学校有特殊要求的按照学校要求执行

四、绿化养护的内容

养护单位必须承诺严格按照国家、上海市出台的城市绿化养护和卫生保洁等管理规范、标准，结合校园绿化养护实际进行管理服务。制订日常管理制度、绿化养护方案、卫生保洁方案、养护管理档案和安全管理制度等。

（一）绿化养护：对绿地范围内的树木、花卉、草坪地被、攀援植物等，按照绿化养护管理分级标准进行的包括浇水、施肥、杀虫、修剪、植物保护、杂草清除、绿化植物补植、移栽以及越冬、越夏保护等管理内容的综合性管理。

（二）卫生保洁：对各绿化区域范围内的枯枝、枯叶和废弃垃圾及时清理，按照卫生保洁管理规范、标准进行清洁管理。

（三）提供室内绿化、摆花等服务（购买花草费用由校方另行支付）。

（四）做好防汛防台和冬季防冻害管理工作，做好养护区域内的安全生产管理。

（五）做好节庆、重要活动的绿化护理、搬运、移栽等配合工作。

（六）学校交付的其他绿化养护管理工作

五、绿化养护的质量要求

绿化养护作业参照《上海园林养护技术等级标准》的二级标准执行。具体如下：

（一）花草树木生长正常，观花性植物适时开花，观果性植物正常结果，叶色树种有季相变化。

（三）绿化产生垃圾日产日清，绿地清洁，无明显的废弃物，重大节日（活动）前集中清理。

（四）雨涝天气排水及时，植株基本无萎缩现象。

（五）有害生物控制方面，无明显生物危害，枝叶受害率应小于10%，树干受害率小于5%，基本无影响景观面貌杂草。

（七）花坛、草地、树穴切边的边缘清晰，深度和宽度为15厘米。

（八）绿篱生长正常，基本一致，平整丰满，基本无缺枝，无杂草，无明显病虫害。

（九）球类、造型类植物造型完整，生长正常，基本无缺失，无枯死。

（十）垂直绿化景观尚可，枝叶分布基本均匀，疏密基本合理，生长正常，适时开花，无明显病虫害，无影响观赏的杂草。

（十一）草坪、草地的草种基本纯，生长旺盛，覆盖率大于90%，集中空秃不大于0.5平方米，草坪面貌达到基本平整，修剪后无明显草屑堆，草坪高度保持4-6厘米。无明显病虫害，虫害面积应小于10%，无影响景观面貌杂草，草地清洁。

（十二）地被植物，密度合理，生长良好，植被规格基本一致，混种种类相互协调，覆盖率大于90%，集中空秃不大于0.5平方米。无严重病虫害，虫害面积小于25%，每10平方米废弃物小于5个。

（十三）行道树群体植株面貌基本一致，规格基本整齐，生长良好，有较好的遮荫效果。全年生长正常，无明显枯枝，树冠基本完整，无明显的萌生条芽。新栽、路口、风口树木必须有基本完好的树桩，扎捆规范、有效。无5平方厘米以上未补树洞，树穴形式统一，种植地被的树穴，地被生长基本完好。无明显病虫害，树叶和树干病虫害小于10%。树穴无垃圾，树上无悬挂物。

（十四）竹类植物竹竿挺直，竹叶青翠，新老竹比例合适。无严重病虫害情况，竹竿竹叶受害率在15%以下，无陈腐垃圾。

（十五）绿地设施及硬质景观完好无损。园椅、圆凳外观清洁无损坏，草坪灯等损坏及时报修。

（十六）学校指定的楼宇公共部位的室内花草、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。

（十七）满足学校其他绿化养护管理要求

六、七宝校区养护要求

根据七宝校区实际情况，进行每年春、夏、秋三次树木修剪，杂草每月清除一次，绿化垃圾原地掩埋。

七、检查与考核

（一）检查考核内容：植物养护管理、植物施肥、病虫害防治、清扫保洁、安全生产和养护人员出勤情况等。

（二）检查考核方式：定期（每月一次）检查、随机抽查和师生满意度调查相结合，对绿化养护情况进行评估和考核。若出现考核不合格情况，校方有权终止合同，校方终止合同书面文件送达之日或寄出之日起满七日合同终止。

（三）凡因养护单位管理原因出现的重大安全事故或较大社会负面影响责任事故的，年度考核视作“不合格”。

（四）定期考核分值合格分为75分，低于80分，责令整改，连续二次低于80分，不再续签下一年度合同。

（五）绿化养护绩效考核分值（总100分）

1、树木养护（20分）：

（1）行道树树木生长旺盛，根据植物生长习性，合理修剪整形，树形整齐美观，骨架均匀，树干基本挺直。（5分）

（2）行道树树穴、花池、绿化带切边规范，无杂草、无废弃物，清洁卫生。（5分）

（3）及时修剪行道树主干上的细枝、死枝、残枝及有碍观瞻的枝条。无死树、枯枝。（5分）

（4）行道树树干病虫危害控制在5%以下。防止病虫害和霉菌的发生，入冬季节要对乔木类用石灰水粉刷防虫，冬季做好防冻工作。（5分）

2、林地（16分）

（1）及时清理死树、枯枝，发现死株10天内清除。（4分）

（2）根据植物生长需要和旱情及时浇足水分、及时排水防涝，对新植乔木每年一次施肥，校园樱花每年一次施肥。（4分）

（3）加强对林木病虫害疫情的检查和防治，要求药物防治3—5次以上，人工防治2次以上。（4分）

（4）林地内基本无影响观瞻的大的杂草、无攀缘植物、无废弃物，无积水，清洁卫生。（4分）

3、绿篱、花卉、花坛（20分）

（1）修剪各类小灌木和花木，要求保持原设计的层次感，色彩、图案清晰，比例协调。（5分）

（2）绿篱三面平整，能保持一定高度。（5分）

（3）花坛、花带、花台植物生长旺盛，整齐有序，定植花木花期一致，开花整齐、均匀，换花花坛（台）换花及时，整体观赏效果好。（5分）

（4）花池（盆）内无杂草、果皮、碎石、树叶、纸屑等垃圾，无严重人为损坏；对偶尔或轻微的人为损坏，能及时发现并进行相应处理。（5分）

4、草坪及地被植物养护（20分）

（1）要求草坪及地被植物生长茂盛，颜色正常、生长期不枯黄，无秃露空缺，覆盖率90%以上。（5分）

（2）草坪在生长期内（视天气和生长速度）20--30天左右修剪一次或超过15厘米时要及时修剪，修剪后高度在4-6厘米。修剪要平整、美观、无凌乱现象。（3分）

（3）观赏类草地杂草每平方米少于5株，地被植物每平方米杂草少于10株，观赏草坪尽量避免使用化学药剂清理杂草，如确需使用化学药剂清理杂草要事前报告甲方取得同意后科学使用，不得出现药害现象。（3分）

（4）根据季节和生长情况春季施返青肥、浇返青水，深秋施越冬肥、浇灌越冬水。为保证其正常生长，其它时间根据墒情浇水，天气炎热干旱时要勤浇水，且每次都要浇透，草坪平整无积水，排涝顺畅。（3分）

（5）根据季节、天气、和生长情况进行打药杀虫、防霉、防止病虫害及霉菌发生。（3分）

（6）草坪切边边沿整齐清晰，无枯死和黄叶现象，并根据生长情况进行扩繁和更新复壮。（3分）

5、日常绿化养护工作（20分）

（1）详细的绿化养护管理工作的目标承诺和月度工作计划实施方案（10分）

（2）人为损害花草树木得到及时修复，并根据植物生态习性，及时采取必要的防寒措施。（2分）

（3）绿化带内无果皮、碎石、枯枝树叶、纸屑等以及绿化垃圾，无堆物、堆料及其它侵占物。（2分）

（4）浇水时应采取节水措施，提倡喷灌，反对漫灌。（2分）

（5）防治病虫害环节提倡使用高效、低毒、环保农药，禁止使用农业部禁用限用农药如：六六六、滴滴涕、毒杀芬、二澳氯丙烷、杀虫脒、二澳乙烷、除草醚、艾氏剂、狄氏剂、汞制剂、砷、铅类、敌枯双、氯乙酸胺、甘氟、毒鼠强、氟乙酸钠、毒鼠硅。（4分）。

6、养护人员到岗情况。（4分）

六、其他要求

（一）人员要求

1、日常到岗的养护人员忙季一般每天不得少于20个合格劳动力，春、夏、秋、冬四季根据养护工作量和学校工作需要可适当调整养护人员，人员配置如下表：

| 岗 位 | 人 数 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 全面负责本项目的绿化养护工作 |
| 校区领班 | 2 | 负责松江1人、负责古北校区绿化养护工作1人 |
| 绿化养护技术人员 | 5 | 松江校区校园绿化4人、古北校区1人（ 60岁以下） |
| 绿化工 | 12 | 绿化养护 |

2、管理人员应具有相应的园林管理上岗证书，特殊岗位的特殊工种，必须符合相关部门对特殊工种的要求，持证上岗。绿化养护技术人员应具有相应的专业证书，必须符合相关部门对特殊工种的要求，持证上岗。绿化养护人员上岗前必须经专业培训，举止文明，与师生无争执，尊师重教，严禁行为不检。

3、着工装和佩戴标志统一，准时上岗，工作时有安全防护措施，爱岗敬业，能够胜任本职工作。

4、工作时间不得从事与养护管理、卫生保洁等岗位职责无关的工作，文明工作，礼貌待人。

5、为确保养护质量，养护单位需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

6、绿化养护单位要建立完善规章制度，养护单位应按《劳动法》要求，与养护人员签订劳动合同，依法用工，避免劳资纠纷。

7、绿化人员到岗情况接受校方考核，所有养护人员食宿自理，学校不提供宿舍。

（二）设备要求

1、常年配备草坪割草机4台、绿篱机6部、甩子割草机6部、喷药车2台、水泵4台、小型电动三轮车2台及相应足额绿化作业工具。

2、做好设备维修保护，确保设备正常使用。

（三）管理要求

1、全时段绿化养护管理、卫生保洁，机械设备无故障。

2、有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

3、建立规范的管理制度、操作规范、应急预案、养护方案等。有详细的设备台账及主要设备的管理档案。

4、按时参加校方工作例会，每月书面汇报养护作业实绩，半年作一次养护小结，全年养护总结。

5、绿化养护单位负责协调与松江区、长宁区和闵行区各有关部门与绿化养护相关的工作关系。

6、使用除草剂、农药、肥料等必须符合国际有关规定、规范，保证对人畜等无不良影响。

7、绿化养护的设备设施由绿化养护单位负责落实，并且要求配备数量和品种符合学校绿化养护的要求。

8、松江校区绿化养护管理要求用河水、雨水浇灌。

9、发生自然灾害和人为损坏要及时调查汇报，及时研究采取有效措施，做好防范、控制，尽可能减少损失。对装在绿地和庭园内的电、灯、水管、音响等设施的损坏情况要及时报修。

10、由于维护或维护失职造成的损失，绿化养护单位应负责赔偿。

11、加强安全生产管理，绿化养护应采取相应的安全保障措施，因绿化养护人员作业导致的自身及第三方的人身及财产损失，其责任由养护单位负全责，校方不承担任何责任。

12、满足学校其他绿化养护管理要求

七、前期介入和档案管理

（一）前期介入

l、根据松江、古北校区绿化总平面图，交接各类植物品种、数量，明确花草、树木生长现状。详细审阅、熟悉所有图纸，并从绿化养护及学校角度对绿化养护提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉绿化造型、布置提出专业管理意见和建议。

3、对校方提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

4、制订绿化接收计划、工作日程，并调配人员按进度及质量标准逐步进行验收。

（二）档案管理

l、建立绿化养护人员档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有绿化的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立绿化等日常运作管理和操作规范档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，妥善保管。

八、廉洁和安全要求

（一）根据中央和上海市委关于廉洁工作的要求，签订廉洁协议，并严格做到防止不正当行为的发生。

（二）为把安全生产落实到实处，双方签订安全生产协议书。