上海对外经贸大学-门禁系统（补缺工程弱电间增补）项目

采购需求

项目名称：门禁系统（补缺工程弱电间增补）项目采购

预算金额：6.26万元（超出预算报价视为无效）

采购方式：学校分散采购-公开比价

一、合理的投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

2.具有独立企业法人资格；

3.在本市具有固定的办公场所及相关管理维护队伍，能提供良好的规范技术支持和服务管理；

4.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

5.本次采购不接受联合体报价。

6.报价文件要求及相关材料：

（1）提供投标人营业执照（复印件，加盖公章）。

（2）密封报价单（加盖公章）。

（3）授权人委托书（与报名表联系人一致并盖章）。

（4）投标人认为有必要提供的其他材料。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

我校现有门禁系统采用大华物联网平台架构，在用读卡器、门禁控制器、通道授权等配套硬件设备统一为大华品牌。为落实弱电间出入管控标准化、规范化管理要求，本次项目为弱电间门禁补缺采购及安装工程，涉及 32 处弱电间房门门禁设备供货、布设与安装调试。

本项目采用总价包干承包方式，成交供应商须结合项目现场实际工况深化、优化实施方案，统筹包含可预见、不可预见在内的本项目全流程全部配套工作内容；不得因采购清单缺项、漏项、内容不完善等事由延误项目工期，或另行提出增补价款诉求。

本项目相关条款释义及最终解释权归属上海对外经贸大学信息技术中心。

三、采购项目的明细数量

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华人脸识别读卡器 | DH-ASI6213S-QW | 支持人脸、二维码、刷卡、密码 | 32 | 人脸二维码读卡器 |
| 2 | 280KG单门磁力锁 | 锁：DH-ASF280AL | 国标大华磁力锁280P | 32 | 锁具 |
| 3 | 大华铁箱型四门单向门禁控制器(V2) | DH-ASC4204C-X | 支持4路门禁接入控制器 | 9 | 门禁控制器 |
| 4 | 大华900款出门按钮 | DH-ASF900 | 大华出门按钮 | 32 | 开门按钮 |
| 5 | 12V10A电源适配器 | STD-WAX120-12L | 小耳朵供电电源 | 32 | 门禁电源 |
| 6 | 电源线 | 电源线2*1.5 | 起帆国标电源线rvv2*1.5 | 1200 | 电源线 |
| 7 | 网线 | DH-PFM1920I-6UN | 大华双绞非屏蔽6类网线 | 1200 | 网线 |
| 8 | 辅材 | 3公分 | 国产线槽 | 400 | 线槽辅材 |
| 9 | 人工安装调试 | 布线安装、接入系统可用 | 含布线施工，锁具安装调试布线，接入现有大华平台系统等 | 32 | 布线锁具安装施工费等 |
| 10 | ICC平台门禁通道授权 | 大华平台通道授权 | 通道软件授权 | 32 | 大华平台软件通道授权 |

四、项目实施时间和地点

实施完成时间：合同签订后一个月内

地点：上海对外经贸大学（松江区文翔路1900号）补缺工程楼宇（2栋楼宇分别14间，1栋4间，共计32间）弱电间

五、合同款项的支付方式

合同签订后，甲方在收到有效的增值税普通发票后一个月内即向乙方支付50%合同款，待项目验收通过后支付余款。

六、项目验收方法或标准

安装实施完成并正常运行后组织验收

七、售后服务要求

三年维保