2026年松江校区信息楼监控补盲及系统升级项目采购需求

项目名称：2026年松江校区信息楼监控补盲及系统升级项目

预算金额（万元）：121840元

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：

参加评标老师：

一、合理的投标人资格条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.投标人必须是在中国境内注册，具有独立企业法人资格；

3.投标单位需在本市具有固定的经营场所，能提供良好的技术支持和售后服务。

4.本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购；

5.未被列入“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.本项目不接受联合体投标；

7.有相关的经营范围。

二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

1.本次项目主要包含信息楼全景智能枪球一体机4台，24口POE传输终端8台，8路POE全千兆视频传输终端1台，存储终端盒9块的设备采购、安装、调试和部署。

2.本项目成交单位还包括2025年采购的156路监控设备的安装服务，安装需按照采购人的要求，安装在松江校区信息楼指定点位，并完成调试、部署工作。

- 采购项目建设需满足的技术规格要求

1.技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全景智能枪球一体机 | 细节摄像机：分辨率不低于2560x1440；全景摄像机：分辨率不低于2560x1440，支持32倍光学变倍； 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 须具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远可达30 m，细节补光照射距离最远可达白光30 m，红外150 m 内置扬声器，警戒距离可达30m 60db ▲内置2颗GPU芯片，CMOS靶面尺寸为1/1.8英寸（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； ▲最低照度：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； ▲可对场景内移动人员或车辆进行360°全景跟踪（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 含安装、调试、税金及三年质保服务 |
| 2 | 24口POE传输终端 | 交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥252Mpps； 单台配置≥24个千兆电口，≥2个千兆/百兆自适应SFP光口，≥1个Consle端口； 支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥400W； ▲设备支持划分虚拟局域网功能（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； ▲为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理功能，（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； ▲接地导体及其端子不得有过大的电阻，电阻≤0.1Ω（提供公安部或具有cma及cnas封面标识的检测报告）； 支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式。 |
| 3 | 8路POE全千兆视频传输终端 | 整机提供千兆电口≥8，千兆/百兆SFP光口≥2； 整机交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，转发速率≥51Mpps/126Mpps； 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制，满足用户对高可靠性的要求； 设备支持划分虚拟局域网功能； 为保障网络安全性，要求支持自主访问控制、管理员鉴别、管理员鉴别失败处理功能； 接地导体及其端子不得有过大的电阻，电阻≤0.1Ω； 支持标准的POE/POE+功能，整机POE功率≥150W 含安装、调试、税金及三年质保服务 |
| 4 | 千兆光模块 | 传输速率1.25G 中心波长：1310nm 最大传输距离：10km 接口类型：LC 含安装、调试、税金及三年质保服务 |
| 5 | 存储终端盒 | 标称容量：6TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：180MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 含安装、调试、税金及三年质保服务 |
| 6 | 6类防水网线 | 室外6类网线，Cat6非屏蔽双绞线，23AWG，工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度：305m±1.5m； 芯线规格：23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线，每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |
| 7 | 信息楼摄像机安装及调试 | 含信息楼摄像机安装、调试、系统配置 |

注明：1.投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

- 全景智能枪球一体机、存储终端盒 推荐品牌：海康、宇视、大华。

- 8路POE全千兆视频传输终端、24口POE传输终端推荐品牌：锐捷、华为、华三。

- 采购项目的明细数量、交付或实施时间、地点

- 数量明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景智能枪球一体机 | 4 | 台 |
| 2 | 24口POE传输终端 | 8 | 台 |
| 3 | 8路POE全千兆视频传输终端 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆光模块 | 18 | 个 |
| 5 | 存储终端盒 | 9 | 块 |
| 6 | 6类防水网线 | 2 | 箱 |
| 7 | 信息楼摄像机安装及调试 | 156 | 路 |

2.实施时间：合同签订后35个日历天

3.交付地点：上海对外经贸大学松江校区信息楼

4.本次采购的所有设备及配件免费质保期为最终验收合格之日起三年。

5.所有设备到货并通过采购人验收合格后一次性付清，结算时需提供货物类增值税发票。

五、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.投标人应充分了解本项目需求，所提供货物必须通过合法渠道取得，货物必须是生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品，货物均须符合国产化相关要求。

2.投标人应注意采购需求中指出技术规格以及参照型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在报价中可以选用替代规格、标准、型号的产品，但这些替代要实质上满足或超过采购需求，投标文件中产品需明确主要设备的品牌。投标人在中标后需提供相应的检测报告和设备原厂授权证明才可签订合同。

3.本次采购的监控设备必须接入松江校区现有视频综合管理平台中，所有设备需提供视频接口、业务数据接口及控制接口供平台调用。

- 4.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

5.本项目的质保期为最终验收合格证书出具之日起计算，要求相关设备及系统免费原厂质保期为3年。（其中全景智能枪球一体机需提供原厂授权证书，并提供原厂不少于3年质保。）

六、项目验收方法、标准及合同款项的支付

（1）货物验收：合同签订15个日历天内，设备、材料运抵买方现场，双方共同开箱验货，采购人可邀请相关专业人员到场对货物进行验货。如有货物短缺、质次、损坏等问题，应做详细记录，并由卖方无条件为买方及时调换或补齐，直至无异议后，货物验收合格。

（2）最终验收：自合同签订35个日历天，所有设备及系统完成整体安装、调试及功能开通，设备及系统功能运行正常，中标人可申请项目验收，采购人有权邀请第三方专业机构及专家，对照采购需求的参数进行验收。

（3）采购人组织的货物验收和最终验收均为合格后一次性付清货款，结算时需提供货物类增值税发票。

七、售后服务要求

厂商或供货商必须设立专门保修机构，应对用户方进行整体系统的操作、维修技术等方面提供免费技术培训，包括一般维修、常见故障排除等一系列专业培训，使之能够正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册。

质保期内供货商应当对所提供的产品提供7×24（提供服务承诺函）免费原厂保修服务响应，工程师免费上门服务；免费提供设备维护、免费备件更换、免费现场支持服务；对用户使用中的各类问题提供免费的电话咨询，要求15分钟内电话回复用户咨询；若电话咨询无法解决的问题，要求2小时内到场维护，故障修复时间不得超过48小时，以确保该系统全天候不间断长期稳定正常地运转。

投标人须提供免费上门维保，内容至少包括：整个系统的每季度巡检（须出具巡检报告）、系统及设备调优、系统维护、设备维修与更换等，确保监控系统正常稳定地运行。

八、其他要求（实质性响应承诺）

★本项目整体建设内容因涉及学校公共区域安全管理，全域视频巡查、实时态势监测与应急指挥调度，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺本项目接入松江校区现有视频综合管理平台中，所有设备需提供视频接口、业务数据接口及控制接口供平台调用。

★若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求中标方赔偿招标方的一切损失。投标单位须对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

附件：实质性条款响应承诺书

致：               （采购人）

针对本次投标，我司承诺如下：

1、本项目整体建设内容因涉及学校公共区域安全管理，全域视频巡查、实时态势监测与应急指挥调度，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均须采用有成熟应用的可靠品牌产品，且必须书面承诺本项目接入松江校区现有视频综合管理平台中，所有设备需提供视频接口、业务数据接口及控制接口供平台调用。

2、若上述条款最终无法满足此要求，招标方有权终止合同，并要求我司赔偿招标方的一切损失。我司对此项要求出具书面承诺，如不出具将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

投标单位公章：

日期：