上海对外经贸大学

# 计算机教室扩声设备采购需求

项目名称：上海对外经贸大学计算机教室扩声设备采购

预算金额：154000元

采购方式：分散采购、公开比价

# 一、建设需求

我校计算机教室原有的扩声系统已使用将近十几年，设备老化的同时也对计算机授课产生一定的影响。为配合我校实验室设备更新改造项目的建设，计划对计算机教室的扩声系统也进行局部改造，以期能给予师生更好的上课体验。

# 二、采购项目建设方案，需实现的功能或目标

采购12间计算机教室扩音系统。使用最新的红外智能教学扩声系统，包括红外扩声主机 、接收器、红外有线、无线话筒以及音柱等设备。

- 教师在进入教室打开麦克风授课时，无需对频即开即用，

- 各教室使用的红外话筒不会产生串频问题，

- 教室使用音柱代替原有的音箱，学生在教室内的任何区域都可以清晰的听到老师的声音，确保扩音效果更佳，

- 整体扩音需要无缝接入校园督导系统，实现线上线下相融合。

# 三、采购项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

每间教室扩声系统配备线阵列音柱扬声器 1对，数字功放，具备 DSP 功能。配置有线话筒 1 支，具备充电功能的无线话筒 1只，支持颈挂、领夹功能。

建议品牌：台电、迈致、itc

# 四、设备及技术要求

投标方应在投标文件中提供所有软硬件的名称、型号、规格、数量、单位、单项报价及总价。投标设备参数应不低于清单设备要求指标，不满足将影响评分。所有设备线缆、材料、安装调试费及第三方业务系统对接等费用需包含在报价中，漏报设备及材料由投标人自行承担。

项目共建设12间计算机教室，具体内容见表格：

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.系统采用数字红外音频传输。 ▲2.红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准，DQPSK数字调制/解调技术；3.集数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体，≥2路数字红外接收器接口（RJ45），红外载波频率可选，支持2个无线麦克风。 4.≥1个A型USB线路输入带音量调节旋钮，可连接有线麦克风传输音频；通过B型USB连接PC，支持数字音频输入输出，配合数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能。 5.≥1路模拟立体声音频输入，1路模拟平衡输入，1路模拟立体声优先输入，每路音量单独可调，≥1路模拟立体声线路输出。 6.功放输出声道均衡可调，输出功率：≥200 W×2+60 W×2。 7.≥2个ETHERNET接口（RJ45）可连接PC进行网页控制与管理。 8.需内置DSP音频处理器，支持网页控制与管理：可调节麦克风的5端参量均衡，31段图示均衡，同时支持场景保存。 9.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超温功率控制等。 10.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（麦克风-主机）≥90 dBA；总谐波失真（麦克风-主机）≤0.05%；动态范围（麦克风-主机）≥85dB；。 | 12 | 台 |
| 2 | 数字红外无线麦克风 | 1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 ▲2.麦克风类型：心形指向性驻极体；灵敏度：-46 dBV/Pa、频率响应：75 Hz～20 kHz、输入阻抗：680 Ω、方向性0°/180°＞ 20 dB (1 kHz)、等效噪声 20 dBA (SPL)、最大声压级：115 dB (THD＜3%)；（3.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意。 4.需具有麦克风音量调节、载波频率5通道设定及话筒灵敏度设置。 5.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量。 6.为了满足互动教学，需支持开启PTT(Push To Talk)功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭。 ▲7.可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能；（8.轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或置于上衣口袋。 9.发射角度：垂直0°～90°，水平120°。 ▲10. 内置可充电锂电池，持续发言时间≥6小时，▲11.具有良好的对灯光的抗干扰性；测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰：（12.需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电。 13.无线麦克风自带电子锁锁口，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理； | 12 | 支 |
| 3 | 鹅颈话筒 | 1.可拆卸话筒杆，话筒杆长度可选。 2.需内置带充电底座，可对无线麦克风进行充电。 3.需带1根音频线（USB接口）用于连接主机传输音频。 4.需具有1个麦克风开/关按键。 5.具有1个USB接口，可使用适配器为充电座供电。 ▲6.鹅颈麦克风充电座内置电子锁，可通过手机扫码解锁（包含后端管理平台，管理平台显示设备所在教室、楼栋、用户信息及开锁时间等信息；并支持RS232连接中控主机，解锁无线麦克风，方便管理，避免丢失。（需提供软件功能截图加盖公章） | 12 | 台 |
| 4 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术， 不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境。 2.接收频点可调，接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°。 ▲3.辐射距离≥25米，用麦克风在距离数字红外接收器25米处发言，主机收听音频信号，要求无明显“嗒嗒”声）。 4.≥1个RJ45接口，用于连接RJ45延长网线。 | 24 | 个 |
| 5 | 线阵列音柱 | 1.紧凑型设计，高保真音质。 ▲2.需内置8个2.5英寸全频扬声器单元。（提供产品图和产品数据手册加盖厂家公章）。 3.高性能，宽频响：功率≥200W（6Ω）。 4.支持“人声”与“音乐”均衡模式可选。 5.覆盖角度（水平方向±150°，垂直方向±20°），灵敏度≥89dB,最大声压级≥117dB。 6.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求。 ▲7.箱体通过防尘防水测试，，检测依据GB/T 4208-2017;在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求，也可在户外流动使用时可应对意外的降雨天气。 8.安装方式：壁挂式、支架式 。 | 12 | 对 |
| 6 | 线材 | 12间教室的设备金银线/网线/音频线等辅材及施工调试 | 1 | 批 |

# 五、合同款项的支付方式、时间、条件

合同签订时支付50%，项目验收时支付50%。

# 六、项目验收方法或标准

本项目设备安装交付后，经甲方现场验收清点设备、查验效果通过后即可。

# 七、售后服务要求

本项目所有设备质保五年，使用期间发生故障等问题，公司提供备件供甲方正常使用，并负责免费维修、更换。